FH8858V310 硬件设计

Checklist

# 文档版本：V1.0

发布日期：2023-03-27

上海富瀚微电子股份有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼

邮编：200233

网址：www.fullhan.com

传真：021 64066786

电话：021 61121558

邮箱：sales@fullhan.com

版权所有©上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

、富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

修订记录

| 修订时间 | 修订版本 | 修订人 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-03-27 | V1.0 | Hu | 新版发布 |

目录

文档版本：V1.0	1

1.1	芯片电源地的设计要求	3

1.2	主芯片时钟和RTC电路设计要求	4

1.3	复位电路设计要求	4

1.4	IO电源设计要求	4

1.5	DDR电路设计要求	5

1.6	SPI flash/eMMC电路设计要求	5

1.7	I2C电路设计要求	5

1.8	视频电路设计要求	5

1.9	音频电路设计要求	6

1.10	SD CARD电路设计要求	7

1.11	UART电路设计要求	7

1.12	特殊GPIO设计要求	7

1.13	上电配置信号设计要求	7

1.14	USB_VBUS设计要求	8

芯片电源地的设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VDDK：FH8858V310的内核电源，电源芯片选型要求其供电能力不小于2A规格设计。 |  |  |
|  | 上电顺序，请参见《FH8858V310_硬件设计用户指南》的1.5.9小节。 下电顺序，请参见《FH8858V310_硬件设计用户指南》的1.5.9小节。 |  |  |
|  | VDDA33_EPHY与系统3.3V电源之间用磁珠（1000Ω@100M）进行隔离。 VDDA33_USB与系统3.3V电源之间用磁珠（1000Ω@100M）进行隔离。 VDDIO_18/VDDA18_EPHY与系统1.8V电源之间用磁珠（1000Ω@100M）进行隔离。 VDDIO_18/VDDA18_USB与系统1.8V电源之间用磁珠（1000Ω@100M）进行隔离。 VDDA18_AC/MIPI/SADC与系统1.8V电源之间用磁珠（1000Ω@100M）进行隔离。 详细请见《FH8858V310 硬件设计用户指南》的1.5章。 |  |  |

主芯片时钟和RTC电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主芯片需要一个24MHz外接时钟，最大偏差±30ppm。 |  |  |
|  | 内置RTC在固定分频模式，计时精度主要取决于外置晶体，请综合考虑晶体频率误差、温度漂移等因素，选择合适的晶体；对计时精度要求较严格的产品，建议选择外置高精度集成RTC。 |  |  |
|  | 晶体及Xin，Xout，RTC_XIN，RTC_XOUT信号走线越短越好且全程做包地处理，保证有完整的参考平面，晶体电路下不能有高速信号穿过。 |  |  |
|  | 确保板面干净、整洁，防止锡渣粘连漏电，导致外置RTC晶体高湿环境不起振。 |  |  |
|  | 如果要使用Tsensor功能，RTC的电源和时钟必须保留。 |  |  |

复位电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 选择RC复位时，小系统相关的外设（例如：存放boot的flash器件）必须先于或同时与FH8858V310一起释放复位信号，否则可能会出现无法启动等异常情况。 |  |  |
|  | 选择外部复位时，RESETN管脚为复位信号输入管脚，要求的复位有效信号为低电平，复位时间在10ms～300ms之间。 |  |  |

IO电源设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VDDIO_18OD33接数字3.3V电源 |  |  |
|  | VDDIO_18接数字1.8V电源，外接Sensor的IO电平仅支持1.8V电源，由VDDIO_18控制。 |  |  |

DDR电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DDR部分的原理图和PCB必须完全拷贝富瀚的设计文件。 |  |  |
|  | 为了增加DDR的可靠性，DDR Reset信号需要在颗粒侧增加1nF电容到GND。 |  |  |

SPI flash/eMMC电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FLASH的设计要求，请参考《FH8858V310硬件设计用户指南》的1.3.6章节和1.5.4章节。 |  |  |

I2C电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I2C信号SCL、SDA是OD输出的管脚，需要外接上拉电阻，根据总线负载和PCB叠层的不同，选择不同阻值的电阻。推荐选择1kΩ上拉电阻。 I2C0_SDA/SCL为1.8V域，仅供Sensor使用，在正常模式下，即使I2C0不使用，SCL和SDA都需要外接上拉电阻，不能悬空。 |  |  |
|  | 注意：I2C总线上各器件地址不要冲突。 |  |  |

视频电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FH8858V310支持单路Sensor接口，Sensor的配置接口电平仅支持1.8V。 |  |  |
|  | MIPI Rx接口内置了100Ω跨接匹配电阻，外部无需再设计或者预留。 |  |  |
|  | MIPI_RX_D[0:1]P/N的数据信号的线长均以MIPI _RX_CK0P/N时钟信号的线长为基准，偏差控制在±300mil以内； 差分信号组内走线长度偏差控制在±5mil以内，差分阻抗控制在100Ω； 注意：差分信号经过连接器时，相邻差分信号对之间必须使用GND管脚进行隔离。 |  |  |

音频电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC_VMID引脚上的滤波电容4.7uF+100nF。 其中100nF电容需要靠近主芯片放置，最大间距不超过250mil。 |  |  |
|  | FH8858V310提供了1个AC_MICBIAS管脚， AC_MICBIAS管脚处需要放置一个4.7uF电容。 |  |  |
|  | 音频输入信号上的隔直电容靠近FH8858V310放置，电容容值推荐选择1uF。 |  |  |
|  | 多层板设计时，模拟音频输入输出信号、MICBIAS信号以GND为参考平面，并保证参考平面完成。 |  |  |
|  | 为获得较好的音频质量，建议在音频输出管脚AC_OUTL的外围增加音频放大器以及滤波电路，详细请参考FH8858V310DMEB板最新版本原理图。 |  |  |
|  | 4层板设计芯片端串联33 Ω电阻，用以获取更好的信号质量。 |  |  |

SD CARD电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建议SD CARD电源使用mos管控制上下电，低电平有效。 |  |  |
|  | SD0可用于对接SD卡，电平支持3.3V SD1可用于对接WIFI模块，接口支持3.3V电平。 |  |  |
|  | 多层板设计时，SD_CLK、DATA和CMD信号必须以GND为参考平面走线。 |  |  |
|  | 当使用SD卡功能时，SD0_CD信号必须和SD CARD的DETECT引脚连接，预留100kΩ上拉电阻到3.3V。 |  |  |
|  | PCB布局时，SD卡背面不要放置大功率的器件，以防止SD卡高温下失效。 |  |  |

UART电路设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 默认使用UART0进行调试，电源为VDDIO_18OD33，仅支持3.3V，设计时确保UART0管脚和对接设备电平匹配。 |  |  |

特殊GPIO设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOOT_MODE/GPIO30，管脚号77，用于xmode升级功能，升级xmode需要在上电时将BOOT_MODE/GPIO30拉低。 |  |  |

上电配置信号设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOOT_SEL0/GPIO32，管脚号75，BOOT_SEL1/GPIO31，管脚号76，用于启动介质的选择，需要在上电时将BOOT_ SEL0/ SEL1的状态匹配介质列表，请参考《FH8858V310硬件设计用户指南》的1.3.5章节。 |  |  |
|  | 系统配置管脚有部分与BOOT_SEL0、SEL1、Mode复用。如果这些管脚和外设器件的信号管脚有连接，那么必须在该信号上设计上下拉电阻来确定配置管脚的初始状态。 |  |  |

USB_VBUS设计要求

| √ | Items | 客户确认（PASS/NO PASS） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主芯片USB做host功能时，芯片的USB_VBUS可悬空。 主芯片USB做device功能时，芯片的USB_VBUS需要外接5V电源。 |  |  |